Техническая характеристика на фильтр РЦИЭмл (локальный) Таблица 1 Тип фильтра:; Рукавный локальный с выносным ресивером (давление на продувку 3,0-6,0 Атм).. Назначение; Для очистки запыленного воздуха на предприятиях по хранению, переработки и использованию сырья в агропромышленном комплексе и других отраслях промышленности, где требуется сухая очистка запыленных газов.. Тип фильтровальной ткани; Полотно полиэфирное иглопробивное фильтровальное. Количество рукавов; 2-8. Наименование показателей; Параметры. Площадь поверхности фильтрации, м2; 1,6-9,8. Температура запыленного воздуха, оС, не более; от -30 до + 150. Температура окружающей среды, оС, не более; от -40 до + 40. Относительная влажность среды, % не более; 75. Сопротивление фильтра, кПа (кгс/см2) , не более; 2,0 (0,02). Подсос воздуха ,% не более; 5. абочее давление; Максимально избыточное давление, МПа (кгс/см2); 0,06(0,6). Разрежение, МПа(кгс/см2); 0,01 (0,1). Удельная нагрузка на ткань по газу, м3/м2мин, не более; 8. Массовая концентрация пыли: на входе фильтр, г/м3, не более на выходе фильтр, г/м3, не более; 30 0,002. Размер пылевых частиц , мкм.; 2,5-250. Эффективность очистки, %, не более; 99,9. Установленный срок службы, лет, не менее; 10. Режим продувки: Давление воздуха, МПа, (кгс/см2) - Расход воздуха на продувку, м3/м2час (т.е. на 1м2 фильтрующей поверхности) - Длительность паузы между электрическими импульсами, с - Продолжительность электрического импульса, с Категория помещения; 0,3...0,6 (3,0...6,0) 0,4-1,0 30-120 0,08 - 0,2 В IIа по ПУЭ Б по НПБ 105-03. Рабочая среда; запыленный воздух (газ).

ООО «ЭкоМаш» , г. Дзержинск Нижегородская обл. Тел/факс для связи и заключения договоров: (8313) 39-00-39, 32-00-42, +7-951-905-08-42, +7-950-35-36-343, e-mаil: ekomash@mail.ru